Управління освіти і науки Сумської міської ради

ОБҐРУНТУВАННЯ

технічних та якісних характеристик закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(оприлюднюється на виконання постанови КМУ № 710 від 11.10.2016 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

Управління освіти і науки Сумської міської ради (далі – Замовник).

# Назва предмета закупівлі:  Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання з напругою до 1000 В, код ДК 021:2015 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки»

# Деталізований CPV код (у т.ч. для лотів) та його назва ДК 021:2015:

# 50532400-7 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування електророзподільного обладнання» (Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання з напругою до 1000 В ).

Ідентифікатор закупівлі: UA-2026-02-06-013002-a

Вид процедури закупівлі: відкриті торги у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі:

Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання з напругою до 1000 В – комплекс послуг з підтримки робото здатності обладнання в період його використання. До технічного обслуговування належить: випробування і налагодження електричних пристроїв та засобів, які вийшли з ладу в процесі роботи.

Послуги з оперативного і технічного обслуговування та поточного ремонту електрообладнання з напругою до 1000 В обов’язково повинні включати в себе наступні послуги:

1) Послуги з технічного обслуговування кабельних ліній електропередач до 1000 В:

Під час огляду трас кабельних ліній до 1000 В необхідно провести обстеження щодо:

- відсутності провалів в траншеях з кабелями;

- відсутності на трасі важких великих предметів;

- цілісності покриття кабельних каналів;

- відсутності осипів ґрунту на трасах, що проходять по схилам місцевості;

- стану зовнішньої поверхні та кріплення кабелів, що проходять по стінам будівель та іншим спорудам;

- місця виходу кабелів на стіни будівель або на опори лінії електропередачі;

- наявності захисту кабелів від механічних пошкоджень та його стану;

- стану заземлення кабелів та стану кінцевих муфт, а також їх кріплення;

- наявності маркувальних бирок та знаків.

Виявлені під час огляду дефекти повинні бути відмічені в експлуатаційному журналі. По виявленим дефектам повинні бути прийняті заходи щодо їх усунення. У разі неможливості усунення відповідних дефектів у зв’язку з невідповідністю виду діяльності Учасника, повинен бути складений дефектний акт.

2) Послуги з технічного обслуговування розподільних пристроїв напругою до 1000 В:

Під час огляду розподільних пристроїв напругою до 1000 В необхідно провести обстеження щодо:

- стану приміщення, справності дверей та вікон, відсутності протікань в покрівлі, наявності та справності замків;

- справності системи опалення та вентиляції;

- справності освітлення та мережі заземлення;

- наявності засобів захисту від ураження електричним струмом;

- цілісності пломб на лічильниках;

- дії пристроїв електропідігрівання в холодну пору року;

- справності і правильності показів показчиків положення вимикачів;

- наявності та стану попереджувальних плакатів та інших постійних знаків;

- стану заземлення струмопровідних частин корпусу розподільного пристрою.

Виявлені під час огляду дефекти повинні бути відмічені в експлуатаційному журналі. По виявленим дефектам повинні бути прийняті заходи щодо їх усунення. У разі неможливості усунення відповідних дефектів у зв’язку з невідповідністю виду діяльності Учасника, повинен бути складений дефектний акт.

3) Послуги з технічного обслуговування мережі освітлення та розеточної мережі:

Під час огляду мережі освітлення та розеточної мережі необхідно провести обстеження щодо:

- кріплення розеток, розеточних блоків та світильників;

- стану запиленості освітлювальної апаратури;

- справності ламп та допоміжного обладнання;

- стану контактів на розетках та розеточних блоках;

- стану розподільних коробок.

Виявлені під час огляду дефекти повинні бути відмічені в експлуатаційному журналі. По виявленим дефектам повинні бути прийняті заходи щодо їх усунення. У разі неможливості усунення відповідних дефектів у зв’язку з невідповідністю виду діяльності Учасника, повинен бути складений дефектний акт.

Очікувана вартість закупівлі: 372863,00 грн (Триста сімдесят дві тисячі вісімсот шістдесят три гривні 00 копійок).

Очікувана вартість визначена відповідно до Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженою наказом Мінекономіки від 18.02.2020 №275. Метод, який застосовується для розрахунку відповідно до методики – метод порівняння ринкових цін. Це метод визначення очікуваної вартості на підставі даних ринку, а саме загальнодоступної інформації з отриманих цінових пропозицій на момент вивчення ринку.

Нормативно-правові акти, що формують підстави застосування процедури відкритих торгів з особливостями:

1. Закон України “Про публічні закупівлі” №922-VIII від 25.12.2015 року, в редакції від 19.04.2020 №114-IX в редакції зі змінами, зокрема в частині дії пунктів 37-38 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону;

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України “Про публічні закупівлі”, на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування».

3. Лист Мінекономіки України «Щодо особливостей здійснення публічних закупівель

на період дії правового режиму воєнного стану та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування» № 3323-04_70997-06 від 20.10.2022 року.